MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

OBRA: Reforma e Ampliação da Praça Poliesportiva

LOCAL: Rua Gedeão Pereira da Costa, 239, Centro, São Pedro da União - MG

CONVÊNIO: ME-873885/2018                                           OPERAÇÃO: 1057611-04

ÁREAS:

ÁREA DO TERRENO: 5.333,36 m²

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 1.660,02 m²

ÁREA A SER DEMOLIDA: 8,70 m²

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 24,59 m²

ÁREA CONSTRUÍDA FINAL: 1.675,51 m²

ÁREA OCUPADA NO TERRENO: 3.816,65 m²

ÁREA LIVRE NO TERRENO: 1.516,71 m²

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

| 1.1.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa de obra de dimensões 2,00m x 1,25m (largura x altura), conforme exigências da CAIXA. Instalação próximo à entrada principal do imóvel.

- REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

| 1.2.0.1. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção de interruptores, tomadas e placas na entrada principal, nos vestiários superiores, nos sanitários inferiores e na sala de espera inferior (somente do local onde serão construídos os banheiros acessíveis). Na casa de máquinas da piscina, remoção do quadro de distribuição de sobrepor.

| 1.2.0.2. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção das luminárias da entrada principal, da varanda coberta 01 e na circulação de acesso à mesma (entre cozinha e pátio) e da sala de espera inferior (somente do local onde serão construídos os banheiros acessíveis).

| 1.2.0.3. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção de cabos correspondentes a: interruptores e tomadas da entrada principal; ligação quadro/motobomba da piscina; interruptores e tomadas da sala de espera inferior (somente do local onde serão construídos os banheiros acessíveis).

- REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

| 1.3.0.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção de bacias sanitárias e lavatórios dos vestiários superiores e dos sanitários inferiores.

| 1.3.0.2. | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção das duchas/chuveiros dos vestiários superiores, sanitários inferiores e entrada da piscina. Remoção dos equipamentos das saunas (geradores de vapor e calor).

| 1.3.0.3 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção das tubulações de água fria e esgoto dos vestiários superiores e sanitários inferiores, conforme detalhado em projeto.

- REMOÇÕES DE ESQUADRIAS

| 1.4.0.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção dos portões externos, portas dos vestiários e sanitários, porta da sala de atendimento médico, porta da sala de espera e alçapão da piscina.

| 1.4.0.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção da janela de atendimento da bilheteria, do guarda-volumes e das janelas da sala de espera indicadas no projeto.

- REMOÇÃO DE COBERTURA

| 1.5.0.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção da cobertura do prédio da entrada principal.

| 1.5.0.2. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção da trama da cobertura do prédio da entrada principal.

- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS

| 1.6.0.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Remoção do revestimento cerâmico: paredes dos vestiários superiores e sanitários inferiores. Remoção do revestimento do fundo (parcial) do tanque da piscina adulto. Remoção do revestimento de todos os cantos dos tanques das piscinas adulto e infantil, para posterior arredondamento (largura de 5 cm em cada face, total de 10 cm).

| 1.6.0.2. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Demolição da argamassa das paredes lateral direita e do fundo do sanitário feminino e das laterais, fundo e teto da sala de duchas do pavimento inferior (sempre olhando da porta para o ambiente). Remoção do revestimento em argamassa das arquibancadas (quadra coberta e piscina) para ampliação e construção das escadas.

| 1.6.0.3. | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Demolição do rodapé da sala de duchas e sala de espera (onde serão construídos os WCs acessíveis) do pavimento inferior. Remoção do rodapé da parede divisória entre entrada principal e bilheteria.

| 1.6.0.4. | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Transporte das demolições de revestimentos cerâmicos, argamassas e rodapés. Distância média total de 35m (0,035 km).

- DEMOLIÇÃO DE PISOS

| 1.7.0.1. | SETOP | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

Demolição de piso nos locais conforme projeto: da calçada (parcial, conforme projeto); da entrada principal; dos vestiários, guarda volumes e rampa para lanchonete no pavimento superior; dos sanitários inferiores e sala de espera (onde serão construídos os WCs acessíveis, exclusive área da sala de equipamentos da sauna úmida) do pavimento inferior; dos locais para abertura de valas nas bordas dos tanques da piscina; das áreas de circulação da quadra coberta e campo gramado; das rampas e escadas dos fundos; dos locais para abertura das valas para instalação do SPDA (largura de 30 cm); da calçada paralela ao alambrado, aos fundos do campo gramado.

| 1.7.0.2. | SETOP | ED-48481 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

Demolição do piso de pedras sobre a casa de máquinas para construção do novo acesso a casa de máquinas e DML.

- DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS E ALVENARIAS

| 1.8.0.1. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Demolição da laje da entrada principal, até o eixo da parede divisória entre entrada principal e bilheteria. Demolição dos bancos dos sanitários inferiores.

| 1.8.0.2. | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Demolições das paredes na entrada principal, conforme indicações do projeto.

| 1.8.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Demolições: dos muros externos (parcial); das divisórias dos vestiários superiores e sanitários inferiores; das paredes de apoio dos bancos nos sanitários inferiores; dos vãos nas paredes da sala de espera; dos fechamentos da piscina para construção do acesso à casa de máquinas e D.M.L., passagem dos fundos e aberturas para escadas da arquibancada; dos guarda corpos das rampas dos fundos; do guarda corpo da área de circulação próximo ao campo gramado.

| 1.8.0.4 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Demolição de vigas baldrame da entrada principal e muros adjacentes.

| 1.8.0.5. | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Transporte das demolições de lajes, alvenarias e vigas baldrame. Distância média total de 35m (0,035 km).

- ATERROS E DESATERROS

| 1.9.0.1. | SETOP | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) |
| --- | --- | --- | --- |

Desaterro da entrada principal e rampas adjacentes; desaterro da rampa dos fundos, no pavimento superior, para construção de escada; desaterro da área de circulação próximo ao campo gramado, para construção das rampas.

| 1.9.0.2. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Aterros a serem executados: na área ampliada na entrada principal; nas rampas e circulação dos fundos no pavimento superior; na área de circulação da quadra coberta; e circulação próxima ao campo gramado, para construção das rampas no pavimento inferior.

| 1.9.0.3. | SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Transporte de solo para aterro: da área ampliada na entrada principal; das rampas dos fundos no pavimento superior; da área de circulação da quadra coberta e circulação próxima ao campo gramado, para construção das rampas no pavimento inferior. Inclui empolamento de 25%.

| 1.9.0.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Transporte de solo do local de empréstimo para aterro das rampas dos fundos no pavimento superior, da área de circulação da quadra coberta e circulação próxima ao campo gramado, para construção das rampas no pavimento inferior. Distância média de transporte de 3km. Inclui empolamento de 25%.

OBS.: Considerou-se que o volume de desaterro excedente da entrada principal será aplicado na área de circulação da quadra coberta.

| 1.9.0.5. | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG |
| --- | --- | --- | --- |

Carregamento de solo nos caminhões para transporte e descarga na obra, para execução dos aterros necessários.

| 1.9.0.6. | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. |
| --- | --- | --- | --- |

Impermeabilização das paredes em contato com aterros: nas rampas dos fundos, para construção dos pátios e das novas rampas; e da escada de acesso ao campo gramado.

- FUNDAÇÕES

  - Concretagem

| 1.10.1.1. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Fabricação do concreto magro para lançamento no fundo das valas das fundações do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal e das rampas dos fundos.

| 1.10.1.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Fabricação do concreto para execução das vigas baldrame e sapatas das fundações do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal e das rampas dos fundos.

| 1.10.1.3. | SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |
| --- | --- | --- | --- |

Lançamento do concreto magro e estrutural para execução das vigas baldrame e sapatas das fundações do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal e das rampas dos fundos.

| 1.10.1.4. | SINAPI | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de estacas broca para construção do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal, das rampas dos fundos, do prolongamento do muro próximo ao campo gramado e fechamento junto ao portão da quadra coberta.

  - Armaduras

| 1.10.2.1. | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10.2.2. | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 |

Montagem das armaduras para as estacas broca do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal, das rampas dos fundos, do prolongamento do muro próximo ao campo gramado e fechamento junto ao portão da quadra coberta.

| 1.10.2.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10.2.4. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |
| 1.10.2.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |
| 1.10.2.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |

Montagem das armaduras para a construção das vigas baldrame e sapatas das fundações do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal, das rampas dos fundos, do prolongamento do muro próximo ao campo gramado e fechamento junto ao portão da quadra coberta.

  - Escavações

| 1.10.3.1. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação para construção de vigas baldrame no muro junto à saída das rampas dos fundos, na entrada principal e nas rampas dos fundos, incluindo escavação para lançamento do concreto magro.

| 1.10.3.2. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação para construção das sapatas na entrada principal, incluindo escavação para lançamento do concreto magro.

  - Impermeabilização

| 1.10.4.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 |
| --- | --- | --- | --- |

Impermeabilização do topo das vigas baldrame do muro junto à saída das rampas dos fundos, da ampliação da entrada principal, das rampas dos fundos.

- ESTRUTURAS

  - Concretagem

| 1.11.1.1. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11.1.2. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |

Fabricação e lançamento do concreto para construção de vigas e pilares do muro junto à saída das rampas dos fundos, entrada principal, acesso a casa de máquinas e D.M.L, prolongamento do muro próximo ao campo gramado, fechamento junto ao portão da quadra coberta, e rampas dos fundos.

  - Armaduras

| 1.11.2.1. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2.2. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |
| 1.11.2.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |

Montagem das armaduras para construção de vigas e pilares do muro junto à saída das rampas dos fundos, entrada principal, acesso a casa de máquinas e D.M.L, prolongamento do muro próximo ao campo gramado, fechamento junto ao portão da quadra coberta e rampas dos fundos.

  - Formas e Lajes

| 1.11.3.1. | SINAPI | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Montagem de formas para construção dos pilares do muro junto à saída das rampas dos fundos, entrada principal, acesso a casa de máquinas e D.M.L., rampas dos fundos, prolongamento do muro próximo ao campo gramado e fechamento junto ao portão da quadra coberta, descontadas as áreas em contato com alvenaria.

| 1.11.3.2. | SETOP | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

Montagem de formas para construção das vigas na entrada principal e acesso a casa de máquinas e D.M.L., descontadas as áreas em contato com alvenaria (utilizadas como apoio e forma).

| 1.11.3.3. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |
| --- | --- | --- | --- |

Construção das lajes da ampliação da entrada principal e do acesso à casa de máquinas e D.M.L.

- ALVENARIAS

  - Alvenarias de Vedação

| 1.12.1.1. | SINAPI | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Construção das alvenarias no muro junto à saída das rampas dos fundos, dos muros próximos a entrada principal, fechamentos das aberturas dos muros existentes, prolongamento do muro próximo ao campo gramado e fechamento junto ao portão da quadra coberta. Construção do guarda corpo (h=1,30m) entre rampa e escada de acesso ao campo gramado.

| 1.12.1.2. | SINAPI | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Construção de paredes para arrimos das rampas dos fundos e da escada de acesso ao campo gramado.

| 1.12.1.3. | SINAPI | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Construção de paredes divisórias nos vestiários superiores.

| 1.12.1.4. | SINAPI | 87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Construção de paredes na ampliação da entrada principal, no acesso a casa de máquinas e D.M.L. (inclusive platibandas), construção de divisórias dos WCs acessíveis no pavimento inferior. Construção das alvenarias no muro junto à saída das rampas dos fundos, dos muros próximos a entrada principal, fechamentos das aberturas dos muros existentes, prolongamento do muro próximo ao campo gramado e fechamento junto ao portão da quadra coberta. Construção do guarda corpo (h=1,30m) entre rampa e escada de acesso ao campo gramado.

| 1.12.1.5. | SINAPI | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Construção de paredes na entrada principal e fechamento de vãos nos vestiários superiores e no WC feminino inferior.

| 1.12.1.6. | SINAPI | 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Fechamentos do antigo acesso à sauna e janela da sala de espera. Ampliação e construção dos degraus nas arquibancadas da quadra coberta, campo gramado e piscina.

  - Cintas, Vergas e Contravergas

| 1.12.2.1 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Construção de cintas de amarração no muro junto à saída das rampas dos fundos, muros próximos a entrada principal, fechamentos das aberturas dos muros existentes, prolongamento do muro próximo ao campo gramado, fechamento junto ao portão da quadra coberta, fechamento da área vazia para aterro no pavimento inferior e paredes das rampas dos fundos.

| 1.12.2.2. | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Verga para janela da bilheteria (para as demais janelas novas a instalar, foram considerados vergas existentes ou vigas).

| 1.12.2.3. | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Vergas para as portas da entrada principal (para as demais portas novas a instalar, foram considerados vergas existentes ou vigas).

| 1.12.2.4. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Contravergas para a janela da bilheteria e para as janelas do acesso a casa de máquinas e D.M.L.

- COBERTURAS

| 1.13.0.1. | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |
| 1.13.0.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 |

Construção da cobertura da entrada principal e acesso à casa de máquinas e D.M.L.

- INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

  - Calhas, Rufos e Contra-rufos

| 1.14.1.1. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Calhas para cobertura da entrada principal e quadra coberta.

| 1.14.1.2. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Calhas para cobertura do acesso à casa de máquinas e D.M.L.

| 1.14.1.3. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Rufos e contra rufos nas platibandas e encontros do telhado, na entrada principal e acesso à casa de máquinas e D.M.L.

  - Condutores Verticais e Horizontais

| 1.14.2.1. | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14.2.2. | SINAPI-I | 1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |
| 1.14.2.3. | SINAPI-I | 20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |

Condutores de águas pluviais da entrada principal e acesso à casa de máquinas e D.M.L.

| 1.14.2.4. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14.2.5. | SINAPI-I | 20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |
| 1.14.2.6. | SINAPI-I | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |
| 1.14.2.7. | SINAPI-I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |

Condutores de águas pluviais da quadra coberta e final da calha inferior de concreto (meia cana).

  - Calhas e Caixas de Piso

| 1.14.3.1. | SINAPI-I | 10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14.3.2. | SETOP | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |

Construção da calha coletora de águas pluviais junto à divisa do lote, com caixa e grelha coletora na extremidade, próximo à quadra coberta e campo gramado.

- TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA

  - Tubos e Conexões

| 1.15.1.1. | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15.1.2. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.3. | SINAPI | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.4. | SINAPI | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.5. | SINAPI | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.6. | SINAPI-I | 3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL |

Instalações hidráulicas do hidrômetro 01 da entrada principal, para instalação do bebedouro e torneira na piscina adulto.

| 1.15.1.7. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15.1.8. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.9. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.10. | SINAPI-I | 1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |
| 1.15.1.11. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.12. | SINAPI | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.13. | SINAPI-I | 3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" |
| 1.15.1.14. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.15. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |

Instalações hidráulicas nos vestiários superiores, sanitários e WCs acessíveis inferiores, conforme projeto hidráulico, inclusive conexões dos registros.

| 1.15.1.16. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15.1.17. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.18. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.19. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.15.1.20. | Composição | 007 | CRUZETA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| 1.15.1.21. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |

Instalações hidráulicas de 50mm nos vestiários superiores e sanitários inferiores.

  - Rasgos e Chumbamentos

| 1.15.2.1. | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15.2.2. | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 |
| 1.15.2.3. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |
| 1.15.2.4. | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 |

Rasgos e chumbamentos das tubulações hidráulicas nas paredes da entrada principal, nos vestiários superiores, nos sanitários inferiores e nos WCs acessíveis.

- TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

  - Tubos e Conexões

| 1.16.1.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16.1.2. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.3. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.4. | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |

Ramais de ligação de esgoto dos lavatórios e bebedouros nos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis.

| 1.16.1.5. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16.1.6. | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.7. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.8. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.9. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |

Ramais de ligação dos ralos sifonados e mictórios nos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis.

| 1.16.1.10. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16.1.11. | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.12. | SINAPI-I | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM |
| 1.16.1.13. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.14. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.15. | Composição | 012 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |
| 1.16.1.16. | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.17. | SINAPI-I | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |
| 1.16.1.18. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.16.1.19. | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |

Instalações de esgotamento sanitário de 100mm dos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis.

| 1.16.1.20. | SETOP | ED-49950 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Caixa de inspeção para instalação no ramal de descarga dos WCs acessíveis.

  - Rasgos e Chumbamentos

| 1.16.2.1. | SINAPI | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16.2.2. | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 |

Rasgo e chumbamento das tubulações dos ramais de esgoto nas paredes dos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis.

- TUBULAÇÕES DAS PISCINAS

  - Valas das Piscinas

| 1.17.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação de valas para instalações hidráulicas dos tanques das piscinas.

| 1.17.1.2. | SETOP | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação de vala entre o tanque adulto e a casa de máquinas, para instalações hidráulicas e compactação do aterro.

| 1.17.1.3. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Reaterro das valas da piscina após a execução das instalações hidráulicas.

| 1.17.1.4. | SINAPI | 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Aberturas para instalação dos dispositivos de aspiração e retorno em todos os tanques das piscinas.

| 1.17.1.5. | SINAPI | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Aberturas para instalação dos skimmers e drenos de fundo dos tanques da piscina infantil.

  - Tubulações para Água Fria

| 1.17.2.1. | SINAPI | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2.2. | SINAPI | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.3. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |

Instalações hidráulicas de 40mm nos tanques das piscinas.

| 1.17.2.4. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2.5. | SINAPI-I | 819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |
| 1.17.2.6. | SINAPI | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.7. | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.8. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.9. | SINAPI | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |

Instalações hidráulicas de 50mm nos tanques das piscinas.

| 1.17.2.10. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2.11. | SINAPI | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.12. | SINAPI | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.13. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.14. | Composição | 013 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |
| 1.17.2.15. | SINAPI-I | 818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |

Instalações hidráulicas de 60mm nos tanques das piscinas.

| 1.17.2.16. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2.17. | SINAPI | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.18. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.19. | Composição | 014 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |
| 1.17.2.20. | SINAPI-I | 823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |
| 1.17.2.21. | SINAPI-I | 821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |

Instalações hidráulicas de 75mm nos tanques das piscinas.

| 1.17.2.22. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2.23. | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.24. | SINAPI | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |
| 1.17.2.25. | Composição | 008 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |
| 1.17.2.26. | SINAPI-I | 830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |
| 1.17.2.27. | SINAPI-I | 817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |

Instalações hidráulicas de 85mm nos tanques das piscinas.

| 1.17.2.28. | SINAPI | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.2.29. | SINAPI | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| 1.17.2.30. | SINAPI | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| 1.17.2.31. | SINAPI | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| 1.17.2.32. | Composição | 009 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |
| 1.17.2.33. | SINAPI-I | 831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |
| 1.17.2.34. | SINAPI-I | 827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |

Instalações hidráulicas de 110mm nos tanques das piscinas.

  - Tubulações para Esgotamento Sanitário

| 1.17.3.1. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.3.2. | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.17.3.3. | SINAPI | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.17.3.4. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.17.3.5. | SINAPI | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |

Instalações de esgotamento sanitário de 75mm das bordas dos tanques das piscinas.

| 1.17.3.6. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17.3.7. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.17.3.8. | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.17.3.9. | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |
| 1.17.3.10. | SINAPI-I | 11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |
| 1.17.3.11. | SINAPI-I | 20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM |

Instalações de esgotamento sanitário de 100mm das bordas dos tanques das piscinas.

| 1.17.3.12. | SETOP | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |
| --- | --- | --- | --- |

Caixa de inspeção e coleta de esgoto a ser instalada na casa de máquinas da piscina.

- CAIXAS E ELETRODUTOS

| 1.18.0.1. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.18.0.2. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.18.0.3. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.18.0.4. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.18.0.5. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.18.0.6. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.18.0.7. | SETOP | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A |
| 1.18.0.8. | SINAPI-I | 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN |
| 1.18.0.9. | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |
| 1.18.0.10. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |
| 1.18.0.11. | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |
| 1.18.0.12. | SINAPI | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |
| 1.18.0.13. | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 |

Instalação de caixas, quadros e eletrodutos flexíveis embutidos em paredes e teto na entrada principal, casa de máquinas e D.M.L. Nos WCs acessíveis e sala de espera inferiores, instalação de caixas e eletrodutos flexíveis em paredes, conforme projeto elétrico.

- SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SPDA

| 1.19.0.1. | Composição | 011 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,25 M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.19.0.2. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |

Caixas e hastes para montagem do sistema de aterramento do SPDA na entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

| 1.19.0.3. | SETOP | ED-51053 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO |
| --- | --- | --- | --- |

Caixas com barramento de equipotencialização para instalação na entrada principal e prédio dos fundos superior.

| 1.19.0.4. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Cabos para subsistema de aterramento do SPDA, a serem instalados na entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

| 1.19.0.5. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação para instalação dos cabos do subsistema de aterramento do SPDA na entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

| 1.19.0.6. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Reaterro das valas escavadas para instalação dos cabos do subsistema de aterramento do SPDA na entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

- ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO

| 1.20.0.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 |
| --- | --- | --- | --- |

Impermeabilização das paredes lateral direita e do fundo do sanitário feminino e das laterais, fundo e teto da sala de duchas do pavimento inferior (olhando da porta para o ambiente).

| 1.20.0.2. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Chapisco na alvenaria e pilares do muro junto à saída das rampas dos fundos, dos muros novos próximos a entrada principal, fechamentos das aberturas dos muros existentes, no prolongamento do muro próximo ao campo gramado, no fechamento junto ao portão da quadra coberta, no guarda corpo (h=1,30m) entre rampa e escada de acesso ao campo gramado.

| 1.20.0.3. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Chapisco nas alvenarias, pilares e vigas novas e nas áreas com argamassa de revestimento removidos: na entrada principal (platibandas inclusas, com chapisco nas duas faces); acesso a casa de máquinas e D.M.L (platibandas inclusas, com chapisco nas duas faces); nos vestiários superiores; nas paredes lateral direita e do fundo do sanitário feminino, no pavimento inferior; nas laterais e fundo da sala de duchas do pavimento inferior (olhando da porta para o ambiente); nos WCs acessíveis no pavimento inferior; e nas paredes das rampas dos fundos.

| 1.20.0.4. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Chapisco no teto da entrada principal, cobertura dos bebedouros/rampa, acesso a casa de máquinas e D.M.L, e sala de duchas da sauna, no pavimento inferior.

| 1.20.0.5. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Emboço na alvenaria e pilares novos: do muro junto à saída das rampas dos fundos, dos muros próximos a entrada principal, fechamentos das aberturas dos muros existentes, no prolongamento do muro próximo ao campo gramado, no fechamento junto ao portão da quadra coberta, no guarda corpo (h=1,30m) entre rampa e escada de acesso ao campo gramado.

| 1.20.0.6. | SINAPI | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de gesso no teto da cobertura dos bebedouros/rampa, acesso a casa de máquinas e D.M.L.

| 1.20.0.7. | SINAPI | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de gesso no teto da entrada principal e sala de duchas da sauna no pavimento inferior.

| 1.20.0.8. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Massa única nas alvenarias, pilares e vigas novas e nas áreas com argamassa de revestimento removidos: na entrada principal (platibandas inclusas, com chapisco nas duas faces); acesso a casa de máquinas e D.M.L (platibandas inclusas, com chapisco nas duas faces); nos fechamentos das portas dos vestiários superiores (lado externo); nos WCs acessíveis no pavimento inferior; e nas paredes das rampas dos fundos.

| 1.20.0.9. | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Emboço para recebimento de cerâmica nas alvenarias novas e nas áreas com argamassa de revestimento removidos: nos vestiários superiores; nas paredes lateral direita e do fundo do sanitário feminino, no pavimento inferior; nas laterais e fundo da sala de duchas do pavimento inferior (olhando da porta para o ambiente); e nos WCs acessíveis no pavimento inferior.

- PISOS

| 1.21.0.1. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de pisos de concreto: nas calçadas e rampas públicas; nas rampas, interior da entrada principal e complemento do piso de acesso a rampa da quadra coberta; nos vestiários e rampa próxima a sala de atendimento médico, no pavimento superior; nos sanitários inferiores; no fechamento das valas das piscinas (recomposição do piso demolido) e elevação do piso do DML e acesso a casa de máquinas; nos WCs acessíveis; na área de circulação, rampas e escada da quadra coberta e campo gramado; e nos pátios, rampas e escada dos fundos no pavimento superior. Espessura de 5 cm para pisos externos e DML, e de 4 cm para os demais pisos internos. Enchimento do fundo do tanque da piscina adulto.

| 1.21.0.2. | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 |
| --- | --- | --- | --- |

Revestimento dos degraus da ampliação e construção das escadas das arquibancadas da quadra coberta, campo gramado e piscina. Acabamento do enchimento em concreto do fundo do tanque da piscina adulto. Arredondamento dos cantos dos tanques das piscinas, para instalação do vinil.

| 1.21.0.3. | SINAPI-I | 38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA |
| --- | --- | --- | --- |

Piso tátil de alerta e direcional, largura de 25 cm, aplicado em ambientes externos: nas rampas das calçadas; nas rampas externas da entrada principal; nas rampas próximas a sala de atendimento médico; nas rampas de acesso a quadra coberta; e nas rampas e escadas dos fundos, superiores e inferiores. Pisos indicativos da mudança de direção com 50 cm x 50 cm e 50 cm x 75 cm. Pisos de alerta com comprimento de 1,00m para rampas com 1,20m de largura, e 1,25m para calçadas com 1,50m de largura. Outras medidas foram arredondadas para múltiplos de 25 cm (o menor mais próximo).

- ESQUADRIAS DE AÇO

| 1.22.0.1. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Janela para instalação no D.M.L.

| 1.22.0.2. | SETOP | ED-50800 | JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS |
| --- | --- | --- | --- |

Janela para instalação no acesso a casa de máquinas.

| 1.22.0.3. | SETOP | ED-50797 | JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - PADRÃO SEDS |
| --- | --- | --- | --- |

Janela para instalação no balcão de atendimento da bilheteria, na entrada principal.

| 1.22.0.4. | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG |
| --- | --- | --- | --- |

Portas para instalação nos arredores do imóvel, entrada principal, acesso a casa de máquinas e D.M.L., vestiários superiores e sala de atendimento médico no prédio superior, e sanitários no pavimento inferior.

| 1.22.0.5. | Composição | 010 | PORTA DE CORRER EM AÇO *200 CM X 210 CM*, COM 02 (DUAS) FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR, COM FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Porta de correr de aço e vidro para a sala de espera no prédio inferior.

| 1.22.0.6. | SETOP | ED-50984 | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO |
| --- | --- | --- | --- |

Gradil de proteção a ser instalado na porta de acesso à casa de máquinas.

| 1.22.0.7. | SINAPI-I | 39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de barras antipânico em todas as portas das saídas de emergência.

- ESQUADRIAS DE MADEIRA

| 1.23.0.1. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Portas de madeira completas dos WCs acessíveis e sala de equipamento da sauna úmida.

- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

| 1.24.0.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Portas a serem instaladas nas divisórias em ardósia, nos vestiários superiores e sanitários inferiores.

- BANCADAS E DIVISÓRIAS

| 1.25.0.1. | SETOP | ED-48535 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 |
| --- | --- | --- | --- |

Divisórias dos sanitários, duchas e mictórios nos vestiários superiores e sanitários inferiores.

| 1.25.0.2. | SETOP | ED-48338 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA |
| --- | --- | --- | --- |

Bancada para fixação das cubas nos vestiários superiores e sanitários inferiores, incluindo apoio em alvenaria.

| 1.25.0.3. | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |
| --- | --- | --- | --- |

Cubas para instalação nas bancadas de ardósia, nos vestiários superiores e sanitários inferiores.

- REVESTIMENTOS CERÂMICOS/PEDRAS

  - Revestimentos em Paredes

| 1.26.1.1. | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de revestimento cerâmico nos vestiários superiores, nos sanitários inferiores e na sala de duchas das saunas.

| 1.26.1.2. | SINAPI | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de revestimento cerâmico nas paredes dos WCs acessíveis no pavimento inferior, altura de 1,50m.

  - Revestimentos em Pisos

| 1.26.2.1. | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de contrapiso na entrada principal, nos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis.

| 1.26.2.2. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Revestimento cerâmico do piso dos WCs acessíveis no pavimento inferior.

| 1.26.2.3. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Revestimento cerâmico do piso da entrada principal, dos vestiários superiores e dos sanitários inferiores.

| 1.26.2.4. | SINAPI | 73743/1 | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO |
| --- | --- | --- | --- |

Recomposição do piso da piscina, incluindo áreas dos pisos demolidos para construção da hidráulica nova dos tanques e das placas faltantes no local (50 placas 30 x 30 cm). Recomposição dos pisos de fechamento do subsistema de aterramento do SPDA: ao redor da entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

| 1.26.2.5. | SINAPI-I | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA |
| --- | --- | --- | --- |

Piso tátil aplicado sobre revestimentos cerâmicos, em ambientes internos das edificações: na entrada principal (alerta e direcional) e na rampa do prédio dos fundos (alerta). Comprimento de 1,00m para rampas com 1,20m de largura.

- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

  - Louças

| 1.27.1.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de vasos sanitários nos vestiários superiores e sanitários inferiores.

| 1.27.1.2. | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de vasos sanitários nos WCs acessíveis.

| 1.27.1.3. | SETOP | ED-50621 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL |
| --- | --- | --- | --- |

Construção de sóculos para instalação dos vasos sanitários para P.N.E. nos vestiários superiores e WCs inferiores.

| 1.27.1.4. | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação dos lavatórios nos WCs acessíveis inferiores.

| 1.27.1.5. | SINAPI | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de mictórios nos vestiários superiores.

  - Metais

| 1.27.2.1. | SETOP | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.27.2.2. | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM |

Ralos sifonados com grelha em metal (completos) para instalação nos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis.

| 1.27.2.3. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.27.2.4. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |
| 1.27.2.5. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 |
| 1.27.2.6. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 |

Metais para instalações hidráulicas dos vestiários superiores, sanitários e WCs acessíveis inferiores, conforme projeto hidráulico.

| 1.27.2.7. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |
| --- | --- | --- | --- |

Torneira para cubas dos vestiários superiores e sanitários inferiores.

| 1.27.2.8. | SINAPI-I | 11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) |
| --- | --- | --- | --- |

Torneira para instalação na entrada principal e para o gerador de vapor na sauna úmida.

  - Chuveiros

| 1.27.3.1. | SINAPI-I | 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA |
| --- | --- | --- | --- |

Chuveiros para instalação nos vestiários superiores, sanitários inferiores e entrada para piscinas (substituição).

| 1.27.3.2. | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |
| --- | --- | --- | --- |

Chuveiros para instalação nos vestiários superiores e sanitários inferiores (rede elétrica existente).

| 1.27.3.3. | SINAPI-I | 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES |
| --- | --- | --- | --- |

Braços para instalação dos chuveiros novos (exceto piscina, onde o braço existente será reaproveitado).

  - Barras para Acessibilidade

| 1.27.4.1. | SINAPI-I | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Barras de apoio para os vasos dos sanitários acessíveis no Vestiário superior e WCs acessíveis inferiores.

| 1.27.4.2. | SINAPI-I | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Barras de apoio para chuveiros acessíveis dos vestiários superiores.

| 1.27.4.3. | SETOP | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Barras de apoio para lavatórios de canto dos WCs acessíveis inferiores e portas de todos os sanitários acessíveis (superiores e inferiores).

  - Acessórios

| 1.27.5.1. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL |
| --- | --- | --- | --- |

Assentos para os vasos sanitários dos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis inferiores.

| 1.27.5.2. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Papeleiras a serem instaladas junto aos vasos sanitários dos vestiários superiores, sanitários inferiores e WCs acessíveis inferiores.

| 1.27.5.3. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
| --- | --- | --- | --- |

Toalheiros a serem instalados juntos às bancadas com cubas / lavatórios: 02 unidades em cada vestiário superior; 01 unidade em cada sanitário inferior e 01 unidade em cada WC acessível.

| 1.27.5.4. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Saboneteiras a serem instaladas junto aos chuveiros dos vestiários superiores e dos sanitários inferiores.

| 1.27.5.5. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Saboneteiras a serem instaladas juntos às bancadas com cubas / lavatórios: 02 unidades em cada vestiário superior; 01 unidade em cada sanitário inferior e 01 unidade em cada WC acessível.

- EQUIPAMENTOS PARA PISCINA

  - Registros

| 1.28.1.1. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.28.1.2. | SINAPI | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |
| 1.28.1.3. | Cotação | 001 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM |
| 1.28.1.4. | Cotação | 002 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM |
| 1.28.1.5. | Cotação | 003 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM |

Registros para instalações hidráulicas dos tanques das piscinas adulto e infantil, a serem instalados na casa de máquinas.

  - Dispositivos para Vinil

| 1.28.2.1. | Cotação | 004 | SKIMMER BOCA LARGA EM ABS COM INSERTOS DE LATÃO, PARA PISCINAS DE VINIL, SAÍDA DE 50MM P/ SUCÇÃO E DE 40MM P/ ESGOTO, VAZÃO MÁXIMA DE 5M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Skimmers a serem instalados nos tanques das piscinas.

| 1.28.2.2. | Cotação | 005 | DRENO DE FUNDO COM GRADE ANTITURBILHÃO EM ABS, SAÍDA LATERAL DE 2" ROSCÁVEL, VAZÃO MÁXIMA DE 15 M³/H |
| --- | --- | --- | --- |

Drenos de fundo a serem instalados no tanque da piscina adulto e no tanque maior da piscina infantil.

| 1.28.2.3. | Cotação | 006 | DRENO DE FUNDO COM GRADE ANTITURBILHÃO EM ABS, SAÍDA DE FUNDO DE 2" ROSCÁVEL, VAZÃO MÁXIMA DE 15 M³/H |
| --- | --- | --- | --- |

Dreno de fundo a ser instalado no tanque menor da piscina infantil.

| 1.28.2.4. | Cotação | 007 | DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE VINIL, EM ABS COM INSERTO DE LATÃO, ROSCAVEL DE 2" OU COLÁVEL DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Dispositivos de retorno a serem instalados nos tanques das piscinas.

| 1.28.2.5. | Cotação | 008 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO PARA PISCINA DE VINIL, EM ABS COM INSERTO DE LATÃO, ROSCAVEL DE 2" OU COLÁVEL DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Dispositivos de aspiração a serem instalados nos tanques das piscinas.

  - Revestimentos em Vinil

| 1.28.3.1. | Cotação | 009 | VINIL TRAMADO PARA PISCINA, E= 1,5MM, DIMENSÕES 24,65M X 12,10M X 1,20/1,65M, COM PERFIL DE BORDA EM PVC E MANTA DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Revestimento em vinil para o tanque da piscina adulto.

| 1.28.3.2. | Cotação | 010 | VINIL TRAMADO PARA PISCINA, E=1,5MM DIMENSÕES 6,55M X 5,00M X 0,45/0,60M, COM PERFIL DE BORDA EM PVC E MANTA DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Revestimento em vinil para o tanque maior da piscina infantil.

| 1.28.3.3. | Cotação | 011 | VINIL TRAMADO PARA PISCINA, E= 1,5MM, DIMENSÕES 4,95M X 5,00M X 0,45M, COM PERFIL DE BORDA EM PVC E MANTA DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Revestimento em vinil para o tanque menor da piscina infantil.

  - Equipamentos de Filtragem

| 1.28.4.1. | Cotação | 015 | MOTOBOMBA 3 CV, 220V TRIFÁSICA, VAZÃO MÍNIMA DE 35 M³/H A 6 MCA, COM 02 UNIÕES, CARCAÇA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PRÉ-FILTRO INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Motobombas para o sistema de filtragem do tanque da piscina adulto, a serem instaladas na casa de máquinas.

| 1.28.4.2. | Cotação | 016 | MOTOBOMBA 1 CV, 220V TRIFÁSICA, VAZÃO MÍNIMA DE 14 M³/H A 6 MCA, COM 02 UNIÕES, CARCAÇA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM PRÉ-FILTRO INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Motobomba para o sistema de filtragem dos tanques da piscina infantil, a ser instalada na casa de máquinas.

| 1.28.4.3. | Cotação | 017 | FILTRO DE AREIA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 35 M³/H, COM VÁLVULA SELETORA DE 2 1/2" DE 06 VIAS EM ABS, COM 03 UNIÕES, MANÔMETRO E VISOR, INCLUSIVE AREIA DE FILTRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Filtros de areia para o sistema de filtragem do tanque da piscina adulto, a serem instalados na casa de máquinas.

| 1.28.4.4. | Cotação | 018 | FILTRO DE AREIA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 14 M³/H, COM VÁLVULA SELETORA DE 1 1/2" DE 06 VIAS EM ABS, MANÔMETRO E VISOR, INCLUSIVE AREIA DE FILTRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Filtro de areia para o sistema de filtragem dos tanques da piscina infantil, a ser instalado na casa de máquinas.

- ACESSÓRIOS PARA PISCINAS

| 1.29.0.1. | SETOP | ED-49943 | GRELHA FUNDIDA 571-C, 15 X 15 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Grelhas para coleta de águas das bordas dos tanques das piscinas.

| 1.29.0.2. | Cotação | 012 | ESCADA PARA PISCINA, TIPO IDOSO/OBESO, COM LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DE 2" E 3 DEGRAUS EM AÇO INOX, ENCOSTO EM BORRACHA E CHUMBADOR EM ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.29.0.3. | Cotação | 013 | ESCADA PARA PISCINA, TIPO COMUM, COM LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DE 2" E 5 DEGRAUS EM AÇO INOX, ENCOSTO EM BORRACHA E CHUMBADOR EM ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| 1.29.0.4. | Cotação | 014 | ESCADA PARA PISCINA, TIPO COMUM, COM LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DE 2" E 3 DEGRAUS EM AÇO INOX, ENCOSTO EM BORRACHA E CHUMBADOR EM ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |

Escadas em aço inox a serem instaladas no tanque da piscina adulto.

| 1.29.0.5. | SETOP | ED-50949 | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de escada no acesso a casa de máquinas da piscina.

- EQUIPAMENTOS PARA SAUNA

| 1.30.0.1. | Cotação | 019 | GERADOR DE VAPOR PARA SAUNA ÚMIDA, POTÊNCIA DE 12 KW, 220V TRIFÁSICO, EM AÇO INOX COM QUADRO DE COMANDO ANALÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação do gerador de vapor e quadro de comando analógico para a sauna úmida, no prédio dos fundos inferior, em substituição ao antigo.

| 1.30.0.2. | Cotação | 020 | GERADOR DE CALOR PARA SAUNA SECA, POTÊNCIA DE 7,5 KW, 220V TRIFÁSICO, ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX COM QUADRO DE COMANDO ANALÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação do gerador de calor e quadro de comando analógico para a sauna seca, no prédio dos fundos inferior, em substituição ao antigo.

- CABOS E MÓDULOS ELÉTRICOS

  - Dispositivos de Proteção

| 1.31.1.1. | SETOP | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M |
| --- | --- | --- | --- |

Sistema de aterramento a ser executado na casa de máquinas.

| 1.31.1.2. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.31.1.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |

Disjuntores para instalação na entrada principal e na casa de máquinas.

| 1.31.1.4. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.31.1.5. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |

Disjuntores para instalação na casa de máquinas (proteção das motobombas).

| 1.31.1.6. | SINAPI-I | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC |
| --- | --- | --- | --- |

DR para instalação na entrada principal.

| 1.31.1.7. | SINAPI-I | 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC |
| --- | --- | --- | --- |

DR para instalação na casa de máquinas.

  - Luminárias

| 1.31.2.1. | SETOP | ED-49403 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA |
| --- | --- | --- | --- |

Luminárias para instalação na bilheteria, casa de máquinas, WCs acessíveis inferiores e sala de equipamentos da sauna úmida.

| 1.31.2.2. | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Luminárias para instalação na entrada principal, cobertura do bebedouro e rampa, DML e acesso a casa de máquinas.

| 1.31.2.3. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Luminárias para instalação na Varanda Coberta e na circulação de acesso à mesma (entre cozinha e pátio).

  - Módulos Elétricos

| 1.31.3.1. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.31.3.2. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.31.3.3. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.31.3.4. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.31.3.5. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.31.3.6. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.31.3.7. | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |

Instalação de módulos elétricos na entrada principal, casa de máquinas e seu acesso, DML, vestiários superiores, sanitários e WCs acessíveis inferiores e sala de equipamentos da sauna úmida.

| 1.31.3.8. | SINAPI-I | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |
| --- | --- | --- | --- |

Placa cega para fechamento das caixas de teto dos WCs acessíveis.

| 1.31.3.9. | SINAPI-I | 14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V |
| --- | --- | --- | --- |

Chave de partida para as motobombas dos tanques da piscina.

  - Cabeamentos

| 1.31.4.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.31.4.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.31.4.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |

Cabos para execução das instalações elétricas da entrada principal, casa de máquinas e seu acesso, DML, WCs acessíveis inferiores e sala de equipamentos da sauna úmida.

- SISTEMA DE CAPTAÇÃO DO SPDA

| 1.32.0.1. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Eletroduto para proteção das descidas do subsistema de captação do SPDA na entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

| 1.32.0.2. | SETOP | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M |
| --- | --- | --- | --- |

Barras chatas para interligação dos captors, a serem instaladas na cobertura da entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta. Confecção dos captors para instalação na cobertura da entrada principal e prédio dos fundos superior.

| 1.32.0.3. | SINAPI | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.32.0.4. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |

Condutores para descidas do subsistema de captação ao subsistema de aterramento do SPDA, a serem instalados na entrada principal, prédio dos fundos superior e quadra coberta.

- PINTURA

| 1.33.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Limpeza da face inferior da cobertura da varanda coberta 01 e circulação junto à mesma. Limpeza das pedras dos pisos da piscina e da circulação externa.

| 1.33.0.2. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de fundo sobre os novos emboços de gesso, aplicados sobre o teto.

| 1.33.0.3. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de fundo sobre os novos emboços em mão única, aplicados em paredes internas e externas.

| 1.33.0.4. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura em todas as lajes, novas e antigas.

| 1.33.0.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura em todas as paredes com acabamento em massa única, emboço ou chapisco decorativo, externas e internas.

| 1.33.0.6. | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura sobre todas as esquadrias de aço e esquadrias de aço/vidro, novas e antigas. Pintura dos gradis da piscina e guarda corpos existentes.

| 1.33.0.7. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura nas portas dos WCs acessíveis e salas de equipamentos da sauna úmida.

| 1.33.0.8. | SETOP | ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de verniz nas paredes, piso, teto e bancos da sauna seca.

| 1.33.0.9. | SINAPI | 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura das rampas da entrada principal, externas e internas (exceto calçada); das rampas externas do prédio superior (próximas a sala de atendimento médico); das arquibancadas e escadas (pisos e espelhos) da piscina; das rampas, escadas, arquibancadas (pisos e espelhos) e circulação da quadra coberta e campo gramado; das rampas superiores e pátios dos fundos.

| 1.33.0.10. | SINAPI | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura das faixas de sinalização de segurança das escadas junto às arquibancadas da piscina e quadra coberta, da escada próximo ao campo gramado e da escada próxima as rampas superiores dos fundos. Demarcação e sinalização das vagas reservadas para P.N.E., junto às arquibancadas da quadra coberta.

- SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA

| 1.34.0.1. | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo M2, S2 e S12, com as dimensões 400 x 200mm, conforme indicação no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.2. | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo C, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10 e S18, com as dimensões 252 x 126mm, nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.3. | Composição | 001 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *50 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo M1 com as dimensões 500 x 300mm, conforme indicação no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.4. | Composição | 002 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *76 X 38* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo S2 com as dimensões 758 x 379mm, conforme indicação no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.5. | Composição | 003 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *50 X 25* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação da placa tipo S3 com as dimensões 506 x 253mm, conforme indicação no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.6. | Composição | 004 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *27 x 18* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo S1 com as dimensões 269 x 179mm, nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.7. | Composição | 005 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *7 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo C1 com as dimensões 70 x 200mm, nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.8. | SINAPI-I | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo A1 nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.9. | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação das placas tipo E5 nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.10. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de luminárias de emergência nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.11. | SINAPI | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação dos extintores de pó ABC nos locais indicados no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

| 1.34.0.12. | Composição | 006 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA EXTINTOR, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 30 X 25 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA |
| --- | --- | --- | --- |

Abrigo para o extintor de incêndio do campo gramado.

- SERVIÇOS FINAIS

| 1.35.0.1. | SINAPI | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de vidro na janela da sala de produtos químicos e na porta da sala de espera da sauna, no pavimento inferior.

| 1.35.0.2. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 |
| --- | --- | --- | --- |

Plantio de grama nos jardins da entrada principal e da rampa próxima ao campo gramado.

| 1.35.0.3. | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa de inauguração no prédio da entrada principal.

FICARÃO A CARGO DA PREFEITURA:

- A destinação dos entulhos e limpeza final da obra;

- Instalação dos corrimãos e guarda corpos necessários para adequação aos Projetos de Acessibilidade e Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico;

São Pedro da União-MG, 27 de novembro de 2019

_________________________________

Custódio Ribeiro Garcia

Prefeito Municipal

_________________________________

Gabriel Luiz Marques Filho

Engenheiro Civil

CREA MG-225.379/D