MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

OBRA: Projeto de construção de Núcleo de Serviços da Prefeitura Municipal de São Pedro da União

LOCAL: Rua Vereador Jorge José, nº 13 – Nova São Pedro, São Pedro da União - MG

ÁREAS:

ÁREA DO TERRENO: 1.400,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE: 167,15 m²

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 158,24 m²

ÁREA TOTAL: 325,39 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO APÓS CONSTRUÇÃO: 23,24%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

| 1.1.0.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa de obra de dimensões 2,00m x 1,25m.

| 1.1.0.2 | SETOP | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS |
| --- | --- | --- | --- |

Locação de container para uso durante a obra.

- FUNDAÇÕES

| 1.2.0.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação manual para execução das sapatas, verificar locação no projeto estrutural.

| 1.2.0.2 | SETOP | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Perfuração de estaca broca de 20 cm de diâmetro para execução dos pilares arquitetônicos.

| 1.2.0.3 | SETOP | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.0.4 | SETOP | ED-49748 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM |

Perfuração de estaca broca de 25 cm e 30 cm para execução dos pilares estruturais, verificar locação no projeto estrutural.

| 1.2.0.5 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Escavação manual de vala para execução das vigas baldrames.

| 1.2.0.6 | COMPOSIÇÃO | 010 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, TÁBUA EM PINUS OU EQUIVALENTE, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. |
| --- | --- | --- | --- |

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para execução das vigas baldrames.

| 1.2.0.7 | COMPOSIÇÃO | 012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 UTILIZAÇÕES. |
| --- | --- | --- | --- |

Montagem e desmontagem de fôrmas para execução dos pilares da fundação.

| 1.2.0.8 | SETOP | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |
| --- | --- | --- | --- |

Lançamento e adensamento de concreto estrutural para enchimento das sapatas, vigas baldrames e pilares da fundação.

| 1.2.0.9 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.0.10 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |
| 1.2.0.11 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |
| 1.2.0.12 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |

Armação de ferragem para execução das sapatas, vigas baldrames e pilares da fundação.

| 1.2.0.13 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 |
| --- | --- | --- | --- |

Impermeabilização da face superior das vigas baldrames e das paredes que terão contato com o arrimo.

| 1.2.0.14 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Compactação do solo onde serão executadas as vigas baldrames e sapatas.

- ESTRUTURAS

| 1.3.0.1 | COMPOSIÇÃO | 012 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 UTILIZAÇÕES. |
| --- | --- | --- | --- |

Montagem e desmontagem de fôrmas para execução dos pilares.

| 1.3.0.2 | COMPOSIÇÃO | 013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, TÁBUA EM PINUS, 4 UTILIZAÇÕES. |
| --- | --- | --- | --- |

Montagem e desmontagem de fôrmas para execução das vigas. Obs: atentar às vigas invertidas.

| 1.3.0.3 | SETOP | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

Lançamento e adensamento de concreto estrutural para enchimento dos pilares e vigas de amarração.

| 1.3.0.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |
| 1.3.0.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |
| 1.3.0.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |
| 1.3.0.8 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |

Armação de ferragem para execução dos pilares e vigas de amarração.

| 1.3.0.9 | SETOP | ED-50253 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4,00 M |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de laje pré-moldada h8 com capeamento de 3 cm, h total  = 11 cm. Obs: Encher a laje embutida nas vigas. Verificar projeto estrutural.

| 1.3.0.10 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de cinta de amarração nas platibandas.

| 1.3.0.11 | SINAPI-I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de treliça para execução dos pilares arquitetônicos, inclusive broca de 50 cm de profundidade.

| 1.3.0.12 | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de verga sobre as janelas com ultrapasse até as interseções das paredes, com exceção da janela J1 que ultrapassará 40 cm de cada lado.

| 1.3.0.13 | SINAPI | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de verga sobre as portas com ultrapasse de 40 cm.

| 1.3.0.14 | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de contra verga sob as janelas com ultrapasse até as interseções das paredes, com exceção da janela J1 que ultrapassará 40 cm de cada lado.

- ALVENARIAS

| 1.4.0.1 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de blocos cerâmicos dimensões de 19x19x39 cm para execução dos arrimos.

| 1.4.0.2 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de blocos cerâmicos dimensões de 14x19x39 cm para execução das paredes e platibandas da edificação.

- CAIXAS E ELETRODUTOS

1.5.1 (ELÉTRICO)

| 1.5.1.1 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de eletroduto pesado (2”), enterrado, para passagem dos cabos. Verificar projeto elétrico.

| 1.5.1.2 | SETOP | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de eletroduto flexível corrugado (¾”), aplicado na alvenaria para passagem dos cabos. Verificar projeto elétrico.

| 1.5.1.3 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de caixa octogonal na laje nos locais onde serão instaladas as luminárias.

| 1.5.1.4 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.5 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.5.1.6 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |

Instalação de caixa retangular 4” x 2”, para recebimento de tomadas altas, média e baixa, interruptores e pontos de energia. Verificar projeto elétrico.

| 1.5.1.7 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de caixa retangular 4” x 4”, para instalação de tomada.

| 1.5.1.8 | SETOP | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto para passagem dos eletrodutos e cabos. Verificar locação no projeto elétrico.

1.5.2 (TELEFÔNICO E INTERNET)

| 1.5.2.1 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de eletroduto pesado (1 ½”), enterrado, para passagem dos cabos. Verificar projeto telefônico e internet.

| 1.5.2.2 | SETOP | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO |
| --- | --- | --- | --- |

Utilização de eletroduto flexível corrugado (3/4”), aplicado na alvenaria para passagem dos cabos. Verificar projeto telefônico e internet.

| 1.5.2.3 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de caixa retangular 4” x 2”, para instalação de pontos de telefone e internet. Verificar projeto telefônico e internet.

| 1.5.2.4 | SETOP | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto para passagem dos eletrodutos e cabos. Verificar locação no projeto elétrico.

- COBERTURA

| 1.6.0.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de telha metálica galvanizada ondulada, espessura 0,50 mm, inclinação 12%.

| 1.6.0.2 | SETOP | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de estrutura metálica para telhado com tesouras e vigas “U’ 4”, chapa espessura 3mm. Espaçamento entre vigas de até 1,50m e entre tesouras de aproximadamente 3,50m.

| 1.6.0.3 | SINAPI | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de contrapiso autonivelante, aplicado sobre a laje do beiral. Verificar detalhe com indicações de sentido e alturas.

- INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

| 1.7.0.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de tubo PVC 100mm, para coleta de água pluvial, inclusive conexões.

| 1.7.0.2 | SETOP | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada, desenv. 100cm nos beirais.

| 1.7.0.3 | SETOP | ED-50658 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada, desenv. 66cm no fundo da construção e nos beirais. Para execução nos beirais será usado as chapas com desenvolv. de 100cm + 66cm.

| 1.7.0.4 | SETOP | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de rufo nas laterais da cobertura.

| 1.7.0.5 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de chapim (rufo capa) em cima das paredes laterais da platibanda e dos pilares arquitetônicos.

| 1.7.0.6 | SETOP | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de chapim com pingadeira em cima das paredes da platibanda cobrindo início da cobertura.

| 1.7.0.7 | SINAPI-I | 40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de condutores verticais em calha quadrada para coleta de água pluvial.

| 1.7.0.8 | SETOP | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de 3 (três) ralos tipo abacaxi em cima do beiral.

| 1.7.0.9 | SETOP | ED-50654 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |
| --- | --- | --- | --- |

Execução e instalação de calha em chapa galvanizada, desenv. 33cm na torre da caixa d’água.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

| 1.8.0.1 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0.4 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |

Instalação de tubos para distribuição de água fria, inclusive conexões.

| 1.8.0.5 | SINAPI-I | 12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Tubo de ligação para vaso sanitário.

| 1.8.0.6 | COMPOSIÇÃO | 019 | CAIXA D'ÁGUA TANQUE DE POLIETILENO COM TAMPA ROSCA, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de caixa d’água tanque de 1.000 l.

| 1.8.0.7 | COMPOSIÇÃO | 018 | KIT CAVALETE GALVANIZADO DE 1/2" PADRÃO COPASA 3 RAMAIS |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de novo cavalete de água.

- INSTALAÇÕES DE ESGOTO

| 1.9.0.1 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0.2 | SETOP | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES |
| 1.9.0.3 | SETOP | ED-50039 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES |

Instalação de tubos para ligação da rede de esgoto. Verificar projeto hidrossanitário.

| 1.9.0.4 | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de 2 (duas) caixas de inspeção em alvenaria com tampa de concreto, verificar local no projeto hidrossanitário.

| 1.9.0.5 | SETOP | ED-50013 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de caixa de gordura ao lado da cozinha, verificar local no projeto hidrossanitário.

| 1.9.0.6 | SETOP | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de caixa sifonada com grelha nos banheiros, verificar projeto hidrossanitário.

- ESQUADRIAS METÁLICAS

| 1.10.0.1 | COTAÇÃO | 006 | PORTA DE CORRER 06 FOLHAS EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD, SENDO 02 FIXAS E 04 DE CORRER COM PARTE FIXA EM CIMA E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIMENSÃO 5,20 X 2,80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de porta de correr (P1) 06 folhas, em esquadria de alumínio linha gold, reforçado, sendo 02 fixas e 04 de correr com bandeira fixa na parte superior e vidro temperado incolor 8mm dimensões 5,20 x 2,80.

| 1.10.0.2 | SETOP | ED-50925 | ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de alçapão na lateral da torre da caixa d’água.

| 1.10.0.3 | SETOP | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de janelas de alumínio, linha suprema, tipo correr, inclusive vidro liso de 4mm, ferragens e acessórios.

| 1.10.0.4 | COMPOSIÇÃO | 014 | PAINEL FIXO EM TELA ONDULADA QUADRICULADA FIO 12 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução e instalação de painel fixo em tela ondulada quadriculada fio 12 nas janelas que estão locadas na parede do fundo da construção.

- ESQUADRIAS DE MADEIRA

| 1.11.0.1 | SINAPI | 100680 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de porta de madeira para verniz, 70 x 210cm.

| 1.11.0.2 | SINAPI | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de porta de madeira para verniz, 80 x 210cm.

- ESQUADRIAS DE PVC

| 1.12.0.1 | COMPOSIÇÃO | 009 | PORTA SANFONADA DE PVC 210CM X 80CM, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de porta sanfonada de PVC, 80 x 210cm entre a cozinha e a área de serviço.

- ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO

1.13.1 (REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES)

| 1.13.1.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de chapisco sobre as paredes internas, inclusive paredes que terão contato com arrimo.

| 1.13.1.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de massa única sobre as paredes internas, inclusive paredes que terão contato com arrimo.

| 1.13.1.3 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de emboço, para recebimento de cerâmica.

1.13.2 (REVESTIMENTO INTERNO - TETO)

| 1.13.2.1 | SINAPI | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de gesso desempenado nos tetos de ambientes internos.

1.13.3 (REVESTIMENTO EXTERNO – PAREDES E FACHADAS)

| 1.13.3.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de chapisco nas paredes externas e fachadas.

| 1.13.3.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de massa única nas paredes externas e fachadas, inclusive reparo em parte do muro existente.

| 1.13.3.3 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de massa acrílica nos pilares arquitetônicos.

- PISOS

| 1.14.0.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de calçada no entorno da construção.

| 1.14.0.2 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM |
| --- | --- | --- | --- |

Execução de contrapiso para recebimento de cerâmica.

- REVESTIMENTO CERÂMICO

| 1.15.0.1 | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de piso cerâmico PEI 4 ou superior, acetinado.

| 1.15.0.2 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de rodapé com 7 cm de altura.

| 1.15.0.3 | SINAPI | 104457 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de revestimento cerâmico PEI 3 na altura inteira das paredes, nos banheiros, cozinha e área de serviço.

- CABEAMENTO

1.16.1 (ELÉTRICO)

| 1.16.1.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.16.1.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| 1.16.1.3 | SINAPI | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |

Cabos para execução das instalações elétricas.

1.16.2 (TELEFÔNICO E INTERNET)

| 1.16.2.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |
| --- | --- | --- | --- |

Cabos para execução das instalações de telefone e internet.

- LOUÇAS, PIAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS

| 1.17.0.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de vaso sanitário nos banheiros.

| 1.17.0.2 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de assento sanitário nos vasos sanitários.

| 1.17.0.3 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de válvula de descarga nos banheiros.

| 1.17.0.4 | SETOP | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de lavatório suspenso nos banheiros.

| 1.17.0.5 | SETOP | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de torneira metálica para lavatório, fechamento automático.

| 1.17.0.6 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de papeleira de parede em metal cromado sem tampa nos banheiros.

| 1.17.0.7 | SETOP | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de dispenser em plástico para papel toalha 2 ou 3 folhas nos banheiros.

| 1.17.0.8 | SETOP | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800ml nos banheiros.

| 1.17.0.9 | SETOP | ED-51152 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de espelho cristal, dimensão 40 x 60 cm, com espessura de 4mm, em acabamento lapidado nos banheiros.

| 1.17.0.10 | COMPOSIÇÃO | 001 | BANCADA GRANITO CINZA 180 X 60 CM, PARA PIA DE COZINHA, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, TORNEIRA METÁLICA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de pia de cozinha em granito dimensão 180 x 60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável, válvula tipo americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, torneira metálica, bica móvel, abertura ¼ de volta, acabamento cromado, com arejador, de mesa, inclusive engate flexível metálico.

| 1.17.0.11 | COMPOSIÇÃO | 006 | GABINETE DE AÇO PARA PIA 1,80M, BRANCO, TRÊS GAVETAS E QUATRO PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de gabinete de aço para pia de 1,80m, branco, três gavetas e quatro portas.

| 1.17.0.12 | SETOP | ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético duplo, capacidade de 37 litros, inclusive acessórios.

| 1.17.0.13 | SETOP | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento e instalação de torneira metálica para tanque, acabamento cromado, bico com rosca.

| 1.17.0.14 | SETOP | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento de torneira para jardim, acabamento cromado. Instalação na lateral esquerda da construção.

| 1.17.0.15 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento de registro de gaveta ¾” com acabamento e canopla cromados. Instalação na cozinha.

| 1.17.0.16 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Fornecimento de registro de gaveta 1 ½” com acabamento e canopla cromados. Instalação nos banheiros.

- PINTURAS

1.18.1 (PAREDES INTERNAS)

| 1.18.1.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de fundo selador acrílico nas paredes internas, uma demão.

| 1.18.1.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura acrílica nas paredes internas, duas demãos. Cor a definir. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

| 1.18.1.3 | SETOP | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura esmalte nas paredes internas até a altura de 1,50m. Cor a definir. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

1.18.2 (PAREDES EXTERNAS)

| 1.18.2.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de fundo selador acrílico nas paredes externas, uma demão. Inclusive reparo em parte do muro existente.

| 1.18.2.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura acrílica para área externa nos pilares arquitetônicos. Cor Branco Gelo ou similar. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

| 1.18.2.3 | COMPOSIÇÃO | 015 | APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COR MINÉRIO DE FERRO OU SIMILAR , BASE ACRÍLICO TOTAL PARA ÁREA EXTERNA |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura acrílica para área externa nas paredes. Cor Minério de ferro ou similar, base acrílico total. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

| 1.18.2.4 | COMPOSIÇÃO | 017 | APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COR PLAZA OU SIMILAR, BASE ACRÍLICO TOTAL PARA ÁREA EXTERNA |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura acrílica para área externa nas paredes. Cor Plaza ou similar, base acrílico total. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

1.18.3 (TETO)

| 1.18.3.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

| 1.18.3.2 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura látex em teto. Cor Branco neve ou similar. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

| 1.18.3.3 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura acrílica na face inferior dos beirais. Cor Branco neve ou similar. A tinta deverá ser de boa qualidade e durabilidade.

1.18.4 (PISOS)

| 1.18.4.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura acrílica de piso na calçada no entorno da construção.

1.18.5 (MADEIRAS)

| 1.18.5.1 | COMPOSIÇÃO | 020 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |
| --- | --- | --- | --- |

Aplicação de pintura com verniz sintético marítimo nas portas de madeira, inclusive uma demão de selador acrílico.

- MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

1.19.1 (ELÉTRICO)

| 1.19.1.1 | SETOP | ED-49278 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |
| --- | --- | --- | --- |

Disjuntor de 60A usado na entrada principal.

| 1.19.1.2 | SETOP | ED-49229 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |
| --- | --- | --- | --- |

Disjuntor de 15A usado no circuito 1 – iluminação.

| 1.19.1.3 | SETOP | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A |
| --- | --- | --- | --- |

Disjuntor de 16A usado nos circuitos 2, 3, 4, 5 e 6.

| 1.19.1.4 | SETOP | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A |
| --- | --- | --- | --- |

Disjuntor de 20A usado no circuito 7 – cozinha/ lavanderia.

| 1.19.1.5 | SINAPI-I | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de DPS, verificar projeto elétrico.

| 1.19.1.6 | SINAPI-I | 39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de dispositivo de proteção, verificar projeto elétrico.

| 1.19.1.7 | SETOP | ED-15765 |  | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19.1.8 | SETOP | ED-15739 |  | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| 1.19.1.9 | SETOP | ED-15748 |  | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| 1.19.1.10 | SETOP | ED-15749 |  | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| 1.19.1.11 | SETOP | ED-15755 |  | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| 1.19.1.12 | COMPOSIÇÃO |  | 022 | CONJUNTO DE SEIS (6) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE SEIS (6) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |

Instalação de módulos elétricos em toda a construção, verificar projeto elétrico.

| 1.19.1.13 | COMPOSIÇÃO | 002 | LUMINÁRIA LED SLIM 9W 6500K - BRANCO FRIO, 30 CM, FLUXO LUMINOSO 700Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de luminária 9W nos banheiros, área de serviço e corredor.

| 1.19.1.14 | COMPOSIÇÃO | 003 | LUMINÁRIA LED SLIM 18W 6500K - BRANCO FRIO, 50 CM, FLUXO LUMINOSO 1400Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de luminária 18W na sala 08, circulação, cozinha e área externa.

| 1.19.1.15 | COMPOSIÇÃO | 004 | LUMINÁRIA LED SLIM 36W 6500K - BRANCO FRIO, 100 CM, FLUXO LUMINOSO 2800Lm, INCLUSIVE KIT FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de luminária 36W nas salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.

| 1.19.1.16 | COMPOSIÇÃO | 007 | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W COM RELÉ FOTOELÉTRICO, INCLUSIVE BRAÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de dois refletores com relé fotoelétrico na parte externa da edificação para iluminação da placa de sinalização externa da delegacia da Polícia Civil.

| 1.19.1.17 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de luminária de emergência sobre todas as portas da edificação. Conferir locais no projeto elétrico e de prevenção e combate a incêndio e pânico.

| 1.19.1.18 | SINAPI-I | 39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de quadro de distribuição na parede, verificar locação no projeto elétrico.

| 1.19.1.19 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de quadro de distribuição para telefone na parede, verificar locação no projeto telefônico e internet.

| 1.19.1.20 | COMPOSIÇÃO | 021 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA INTERNET, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de quadro de distribuição para internet na parede, verificar locação no projeto telefônico e internet.

| 1.19.1.21 | SETOP | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de aterramento com hastes.

| 1.19.1.22 | SETOP | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa cega com furo nos locais onde serão instaladas luminárias.

| 1.19.1.23 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de um (1) relé fotoelétrico para comando de iluminação de dois (2) refletores externos.

| 1.19.1.24. | SETOP | ED-15773 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de módulos elétricos em toda a construção, verificar projeto elétrico.

1.19.2 (TELEFÔNICO E INTERNET)

| 1.19.2.1 | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de tomada de sobrepor, verificar projeto telefônico e internet.

| 1.19.2.2 | SETOP | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa cega com furo nos locais onde serão instalados futuramente pontos de telefone e internet.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| 1.20.0.1 | COTAÇÃO | 010 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA FORMATO 39 CM X 10 CM, CHAPA EM ACRÍLICO BRANCO RECORTADO, 2MM DE ESPESSURA, IMPRESSÃO DIRETO NA CHAPA, INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa de sinalização interna em cima da porta que dará acesso ao gabinete do delegado. A placa deverá atender as especificações do manual de identidade visual sinalização interna e externa da ASCOM - PCMG.

| 1.20.0.2 | COTAÇÃO | 011 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA FORMATO 3,10 M X 1,00 M, CHAPA EM ACRÍLICO BRANCO RECORTADO, 3MM DE ESPESSURA, IMPRESSÃO DIGITAL DIRETO NA CHAPA, ESTRUTURA EM METALON RIPADO PARA INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de placa de sinalização externa na parede frontal, conforme indicação no projeto arquitetônico. A placa deverá atender as especificações do manual de identidade visual sinalização interna e externa da ASCOM - PCMG.

| 1.20.0.3 | COTAÇÃO | 012 | ADESIVAÇÃO EM PORTA DE VIDRO BRASÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL RECORTADO |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de adesivo em folha de porta, conforme indicação no projeto arquitetônico. O adesivo deverá atender as especificações do manual de identidade visual sinalização interna e externa da ASCOM - PCMG.

| 1.20.0.4 | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de peitoril de granito sob todas as janelas.

| 1.20.0.5 | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de soleira de granito sob as portas de entrada principal (P1).

| 1.20.0.6 | SETOP | ED-50692 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de três prateleiras de granito na área de serviço.

| 1.20.0.7 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |
| --- | --- | --- | --- |

Instalação de vidro temperado na sala 07.

| 1.20.0.8 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.20.0.9 | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |
| 1.20.0.10 | SETOP | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) |
| 1.20.0.11 | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |

Instalação de placas fotoluminescentes de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico.

- SERVIÇOS FINAIS

| 1.21.0.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |
| --- | --- | --- | --- |

Limpeza final da área construída.

_________________________________

Custódio Ribeiro Garcia

Prefeito Municipal

São Pedro da União-MG, 07 de março de 2023.

_________________________________

Higor Augusto Sabag de Paulo

Engenheiro Civil - CREA MG-238.615/D

ART: MG20231923160